文档密级：外部公开

科大讯飞股份有限公司

IFLYTEK CO.,LTD.

RK3588大屏一体机多模态交互开发套件

产品规格书

版本：V1.1

版本记录

| 版本 | 更新内容 | 更新时间 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始文档 | 2024.01.05 |
| V1.1 | 新增配件尺寸图 | 2024.02.27 |

目 录

1. 产品概述	1

2. 产品实物图	1

3. 适用范围	1

4. 产品特点	2

5. 产品功能说明	2

6. 接口描述	3

7. 硬件尺寸信息	4

8. 整机规格参数	7

9. 电气特性参数	8

产品概述

RK3588 AIUI多模态交互产品是一款基于多麦克风阵列+图像识别的整体语音解决方案。芯片采用的是瑞芯微RK3588，8nm生产工艺的8核CPU（四核Cortex-A76 的 CPU，频率最高 2.4GHz ；四核Cortex-A55的CPU，频率最高 1.8GHz）。接口方面集成千兆以太网、HDMI、HDMI IN、RS232 串口、RS485、USB3.0、USB2.0、TypeC(DP)。本产品集成神经网络处理器 NPU，算力高达6.0Tops，兼容多种 AI框架，可灵活应用于各种智能产品。

产品实物图

图 1 RK3588 AIUI多模态交互产品主机

适用范围

RK3588 AIUI多模态交互产品方案广泛适用于集群服务器、高性能计算/存储、计算机视觉、边缘计算、商显一体设备、医疗健康设备、自动售货机、工业设备等 AI 应用领域。

产品特点

● 高性能四+四大小核处理器

采用RK3588系列，标准6Tops 算力

- 产品长时间稳定运行，具有高可靠性

无风扇设计，大散热片导热，高效降温。60℃高温老化 7x24 小时稳定运行

- 工业级外观的外观设计

外表美观大气、多种安装方式、隐蔽式引线孔

- 多种网络连接方式

支持千兆以太网（RJ45）

- 串口通讯连接

支持 RS232*2

● 操作系统

操作系统：Linux/Android，支持 Android 系统定制，提供系统调用接 API 参考代码

- 配置4-8麦克风阵列板

可配置近场麦克风阵列板，支持 4-8 个模拟麦、支持关键词唤醒、回声消噪、VAD(VoiceActivation Detection)和声源定位等功能，大大提升了语音识别的精度与准确性。

产品功能说明

| 功能 | 特性 |
| --- | --- |
| 录制音频 | 支持线性4~8麦 5米远场录音 |
| 回声消除 | 回声消除-25dB |
| 前端降噪 | 噪声抑制-10dB |
| 人脸唤醒 | 检测唇形，免语音唤醒，人脸检测准确率达 99.99% |
| 语音识别 | 支持中英文和方言识别 |
| 语义理解 | 提供 100 多个官方技能，支持自定义技能 |
| 语音合成 | 支持中英文和方言合成 |
| 串口通信 | 支持串口发送指令给上位机 |

表1 RK3588 AIUI多模态交互产品功能说明表

接口描述

图 2 RK3588 AIUI多模态交互产品接口

| 编号 | 接口名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LAN | 网口 | 千M以太网 |
| DC-12V | 电源输入接口 | DC12V3A、DC5.5-2.1 |
| USB3.0/USB2.0 | USB接口 | USB3.0*2 USB2.0*4 |
| USB3.0/USB2.0接口之间 | 复位按键 | 外部插针按住上电进入刷机模式 |
| Type-C | ADB/DP接口 | Typec接口，连接电脑OTA或调试 |
| HDMI | HDMI接口 | HDMI 2.1接口*1，可最高输出8K 60Hz，HDCP2.3 |
| MicArray | 麦克风接口 | 支持八路麦克风输入 |
| REF | 耳机口 | 音频/回采输入 |
| SPEAKER | 喇叭口 | 连接4Ω5W *2喇叭输出 4pin 2.0 |
| HPOUT | Line out口 | 音频输出 |
| RS232 | RS232 | RS232*2，串口通讯 |

表 2 RK3588 AIUI多模态交互产品主机接口说明（从右到左）

硬件尺寸信息

图 3 3RK3588 AIUI多模态交互产品主板尺寸图，210*150（单位mm）

图 4 RK3588 AIUI多模态交互产品主机尺寸图，250*170*47（单位mm）

图 5 四麦麦克风板尺寸图(单位mm)

PS:麦克风板安装到设备上时，设备上需要预留麦克风的孔洞，规格是直径11mm,深度0.5mm；且需要配φ11mm 厚度1mm的硅胶垫+防尘网（双面可粘贴），中间直径2mm 。

图 6 单目500W远焦摄像头尺寸图(单位mm)【可选1】

图 7 双目500W远焦摄像头尺寸图(单位mm) 【可选2】

| 配件名称 | 数量 | 线束长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双目摄像头USB线 | 2 | 2.5m | 带卡扣屏蔽,根据已选多模态摄像头规格配置 |
| 单目摄像头USB线 | 1 | 2m | 不带卡扣，根据已选多模态摄像头规格配置 |
| 三段式音频线 | 2 | 1.5m | 三段式音频线 |
| Type-C连接线 | 1 | 1.5m |  |
| RS232转USB线 | 1 | 0.8m |  |
| 20p18线音频线 | 1 | 2.5m | 带屏蔽麦克风阵列线, 20pin 18根线 |
| 电源适配器 | 1 | 1.5米 | 墙插式电源适配器，12V2A，插头5521 ，过认证 |

表3 RK3588 AIUI多模态交互产品配套线束信息表

整机规格参数

| 编号 | 接口名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. | CPU | RK3588 Octo-core, Cortex-A76 and Cortex-A55频率高达2.4GHz |
| 2 | GPU | Mali-G610 GPU，OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.2，Vulkan 1.2内嵌高性能2D加速硬件 |
| 3 | DDR | LPDDR4X 8G(4G/8G/16G可选) |
| 4 | NPU | 6.0 Tops |
| 5 | OS | Android 12(Ubuntu/Linux 可选) |
| 6 | 内置存储器 | 支持 eMMC5.1,64G(16GB/32GB/64G/128G可选） |
| 7 | 显示输出 | HDMI 2.1接口*1，可最高输出8K 60Hz，HDCP2.3 DP接口*1，4Lane，可最高输出8K 30Hz，HDCP2.3 |
| 8 | HDMI Input | 最高支持4K 60 HZ |
| 9 | 以太网 | 1000M |
| 10 | WIFI | 无线网络接入 IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO |
| 11 | 定时时钟 | 支持RTC |
| 12 | USB | USB3.1 HOST A型*1 USB3.0 HOST A型*1 USB3.1 OTG Type-C*1 USB2.0 HOST HOST A型*4 |
| 13 | PCIE | PCIE3.0 M.2 M-Key |
| 14 | Audio | 模块阵型：平行阵元个数：8 个 阵元尺寸：35*8mm 唤醒距离：< 20m 识别距离：< 5m 信噪比：SNR > 63dB 工作温度：-20°C~80°C 声源定位：水平 360° 定 位精度：±12° 支持关键词唤醒、声源定位、噪声抑制、VAD |
| 15 | 摄像头模组 | 500W单目摄像头或500W双目摄像头 |
| 16 | 工业接口 | RS232接口*2 |
| 17 | 输入电压范围 | DC9~14V 推荐工作电压 DC12V |
| 18 | 工作电流 | 裸板典型值0.20A 最大值0.25A |
| 19 | 工作环境 | -10~75° 相对湿度≤80% |
| 20 | 外形尺寸 | 250*170*47mm |
| 21 | 开机启动时间 | 12S |
| 22 | 扬声器最大功率 | 双 5W 4Ω |

表 4 RK3588 AIUI多模态交互产品主机规格参数

电气特性参数

| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCC | 工作电压 | 裸板 | 9 | 12 | 12 | V |
| VIN | 工作电流 | 裸板 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | A |
| 工作环境 | 工作温度 | 裸板 | -10 | 25 | 75 | ℃ |
|  | 相对湿度 |  |  |  | 80% |  |

表 5 RK3588 AIUI多模态交互产品主机电气特性参数